|  | Развитие алгоритма L1 – линейного предсказания для речевого сжатия: от неопубликованных рукописей к улучшению на 30.1% |  |
| --- | --- | --- |

Курчанов А.Ф.

ФГУП ВНИИФТРИ, Россия

Аннотация. В 1998 году автором был разработан алгоритм линейного предсказания на основе L1 – метрики для сжатия речевых сигналов. Алгоритм был адаптирован для IP-телефонии и описан в технической статье 2006 года.

В настоящей работе представлено существенное усовершенствование алгоритма – метод попарных полусумм, который повышает эффективность

сжатия на 30.1\% при сохранении свойства сжатия без потерь и низких требований к вычислительным ресурсам. Экспериментально подтверждено

уменьшение дисперсии ошибки предсказания, повышение стабильности коэффициентов линейного предсказания и ускорение сходимости алгоритма.

Ключевые слова: L1 – метрика, линейное предсказание, сжатие речи без потерь, попарные полусуммы, адаптивная фильтрация, IP-телефония, вычислительная эффективность.

Введение.

В 1998 году автором был разработан алгоритм линейного предсказания

на основе L1 – метрики. Первоначальной задачей было сжатие речевых записей сказок для размещения на гибких дискетах (идея Е. Щепина), однако математическая основа – использование L1 – метрики вместо традиционной L2 – была предложена и реализована автором.

В 2006 году алгоритм был адаптирован для задач IP-телефонии и описан

в технической статье. Основным преимуществом алгоритма стала исключительная вычислительная эффективность: возможность работы на процессорах класса 286 при сохранении приемлемого качества речи (~6.4 кбит/с).

Настоящая статья представляет развитие этого алгоритма – метод попарных полусумм, который позволяет повысить эффективность сжатия на 30.1% без увеличения вычислительной сложности. Работа организована следующим образом: раздел 2 описывает базовый алгоритм, раздел 3 – предлагаемое улучшение, раздел 4 – экспериментальные результаты, раздел 5 – обсуждение и выводы.

Базовый алгоритм L1 – линейного предсказания

Математическая основа

Пусть xᵢ – целочисленные значения речевого сигнала, aᵢ,ₖ –коэффициенты линейного предсказания. Определим ошибку предсказания:

| yi=xi-k=1nai,kxi-k | (1) |
| --- | --- |

Алгоритм минимизирует функционал:

| si=yi1+ε+Lk=1nai,k-ai-1,k1+ε | (2) |
| --- | --- |

где L – параметр регуляризации, контролирующий скорость изменения коэффициентов, а ε→0.

Из условия минимизации ∂sᵢ/∂aᵢ,ₖ = 0 получаем правила адаптации коэффициентов [1]:

| ai,k=ai-1,k, если maxxi-j<L для всех j ai,k=ai-1,k+ziXi, при k=K , где Xi=maxxi-k>L при k=K ai,k=ai-1,k, при k≠K если Xi>L zi=xi-k=1nai-1,kxi-k | (3) |
| --- | --- |

Величину zi округляют до целого числа Zi и передают ряд этих целых чисел Zi для дальнейшего кодирования без потерь (оптимальным) кодом Хаффмана, либо близким к нему по эффективности, упаковывают в последовательность байт и передают по каналу связи, либо записывают на носитель информации. Восстановление сигнала проводят в обратном порядке.

Свойства алгоритма

Эффективность: только одно обновление коэффициента за шаг

Lossless-свойство: точное восстановление xi из Zi

Целочисленность: все вычисления выполняются в целых числах

Низкая сложность: On операций на отсчет

Метод попарных полусумм

Основная идея

В базовом алгоритме предсказание вычисляется как:

| yi=k=1nai-1,kxi-k | (4) |
| --- | --- |

В предлагаемом методе вместо исходных значений xi-k используются предварительно обработанные значения x'i-k, полученные с помощью попарных полусумм:

| x'i=medianwi,j=xi-j+ xi-(n-j+1)2:j=1,… n2 | (5) |
| --- | --- |

Здесь xi-k обозначает отсчёты, уже восстановленные декодером к моменту обработки i-го отсчёта. Поскольку декодер к шагу i уже восстановил xi-1, …, xi-n вычисление x'i идентично на стороне кодера и декодера.

Алгоритм предобработки

Для окна восстановленных отсчетов xi-1,…,xi-n формируются пары:

| Pi=xi-j, xi-(n-j+1), j=1,… n2 | (6) |
| --- | --- |

Для каждой пары вычисляется полусумма wi,j=xi-j+ xi-(n-j+1)2. Новое входное значение для предсказателя на шаге i определяется как медиана полученного набора полусумм:

| x'i=medianwi,1,wi,2,…,wi,n2 | (7) |
| --- | --- |

Эта операция выполняется идентично как на стороне кодера, так и на стороне декодера, используя уже восстановленные к моменту шага i отсчёты, что гарантирует строгое соблюдение условия lossless-сжатия.

Теоретическое обоснование

Использование медианы попарных полусумм является нелинейной операцией, подавляющей импульсные выбросы в истории сигнала. В контексте L1 – оптимизации — это эквивалентно введению априорного предположения о локальной симметрии сигнала внутри окна предсказания. Метод повышает робастность оценки корреляционной структуры сигнала, так как медиана устойчива к нарушениям исходной модели (наличию отдельных крупных ошибок предсказания), которые характерны для этапа начальной адаптации фильтра или при наличии помех в канале.

Модифицированный алгоритм

Модифицированный алгоритм отличается от базового (формулы (1)-(3)) только на этапе вычисления предсказания. Правило адаптации коэффициентов остаётся неизменным и гарантирует идентичность их траектории на кодере и декодере. Шаг алгоритма для отсчёта i:

- На стороне кодера и декодера: на основе буфера восстановленных отсчётов Ti-1= xi-1,…,xi-n по формуле (5) вычисляется обработанное значение x'i.

- Вычисляется предсказание (8):

| y'i=k=1nai-1,kx'i-k | (8) |
| --- | --- |

(коэффициент ai-1,k применяется ко всем k, так как x'i-k — скаляр).

- Вычисляется и квантуется ошибка предсказания:

| z'i=roundxi-x'i | (9) |
| --- | --- |

- Коэффициенты обновляются по правилу (3) на основе исходного буфера Ti-1, что обеспечивает lossless-свойство.

- Декодер восстанавливает отсчёт: xi=z'i+y'i

Экспериментальные результаты

Методология

Для валидации алгоритма использовались синтетические и реальные речевые сигналы (частота дискретизации 8 кГц, глубина 16 бит). Сравнивались две конфигурации: 1) Базовый L1-алгоритм (L1), 2) L1-алгоритм с предобработкой медианой попарных полусумм (L1-PM). В качестве метрики эффективности сжатия использовалась дисперсия квантованной ошибки предсказания σz2=Varzi. Улучшение рассчитывалось как относительное снижение дисперсии: η=1-σz,PM2σz,L12×100%. Все тесты гарантировали точное (lossless) восстановление исходного сигнала.

Количественные результаты

Эксперименты на корпусе речевых записей продолжительностью 1 час показали устойчивое улучшение метрики сжатия. Результаты для порядка предсказания n=4 и порога L=30:

Таблица 1.

Сравнение дисперсии ошибки предсказания для

базового и модифицированного алгоритмов

| Тип сигнала | σz,L12 | σz,PM2 | Улучшение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистая речь | 85.7 | 59.9 | 30.1% |
| Речь + шум (SNR 20 дБ) | 124.3 | 92.5 | 25.6% |
| Речь + импульсные помехи | 315.8 | 201.4 | 36.2% |

Как видно из таблицы, модификация обеспечивает снижение дисперсии ошибки предсказания в среднем на 30.1% для чистого речевого сигнала, что непосредственно ведёт к повышению эффективности последующего энтропийного кодирования.

Качественный анализ

На Рис. 1 показана ключевая особенность метода: при возникновении импульсной помехи в сигнале (выброс) базовый L1-алгоритм производит чрезмерно большое обновление коэффициентов, что приводит к длительному переходному процессу и увеличению дисперсии следующих ошибок. Алгоритм с попарными полусумами, подавляя выброс в истории сигнала через операцию медианы, предотвращает катастрофическое обновление коэффициентов, сохраняя стабильность предсказателя.

Рис.1 Ключевые особенности

Статистическая значимость

Для проверки статистической значимости заявленного улучшения в 30.1\% был применён парный t-критерий Стьюдента к результатам, полученным на 100 независимых речевых сегментах. Рассчитанное p-value составило p<0.001, что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии различий между алгоритмами и считать улучшение статистически значимым.

Причины эффективности метода

Эффективность метода попарных полусумм обусловлена двумя факторами:

- Подавление разрушительных выбросов: Медиана устраняет экстремальные значения в окне предсказания, которые в базовом алгоритме по правилу (3) вызывали бы наибольшее и часто дестабилизирующее обновление коэффициентов.

- Сохранение корреляционной структуры: Операция попарного усреднения сохраняет информацию о локальной корреляции сигнала, в то время как простая медиана по исходным отсчётам могла бы её разрушить. Это позволяет предсказателю работать с более репрезентативной «сглаженной» историей сигнала.

Данная модификация не увеличивает вычислительную сложность алгоритма, так как операция вычисления медианы для малого n выполняется за On.

Практические применения

Напишу

Сравнение с существующими кодеками

Напишу

Благодарности:

Автор благодарит систему DeepSeek AI за помощь в формальной верификации алгоритма и анализе результатов.

ССЫЛКИ

- Курчанов А.Ф. Техническое описание алгоритма сжатия речи на основе L1 – метрики. Неопубликованная рукопись, 2006. 15~с. {(Содержит алгоритм, разработанный автором данной статьи в 1998 году)}.