|  | Развитие алгоритма L1 – линейного предсказания для речевого сжатия: от неопубликованных рукописей к улучшению на 30.1% |  |
| --- | --- | --- |

Курчанов А.Ф.

ФГУП ВНИИФТРИ, Россия

Аннотация. В 1998 году автором был разработан алгоритм линейного предсказания на основе L1 – метрики для сжатия речевых сигналов. Алгоритм был адаптирован для IP-телефонии и описан в технической статье 2006 года.

В настоящей работе представлено существенное усовершенствование алгоритма – метод попарных полусумм, который повышает эффективность

сжатия на 30.1\% при сохранении свойства сжатия без потерь и низких требований к вычислительным ресурсам. Экспериментально подтверждено

уменьшение дисперсии ошибки предсказания, повышение стабильности коэффициентов линейного предсказания и ускорение сходимости алгоритма.

Ключевые слова: L1 – метрика, линейное предсказание, сжатие речи без потерь, попарные полусуммы, адаптивная фильтрация, IP-телефония, вычислительная эффективность.

Введение.

В 1998 году автором был разработан алгоритм линейного предсказания

на основе L1 – метрики. Первоначальной задачей было сжатие речевых записей сказок для размещения на гибких дискетах (идея Е. Щепина), однако математическая основа – использование L1 – метрики вместо традиционной L2 – была предложена и реализована автором.

В 2006 году алгоритм был адаптирован для задач IP-телефонии и описан

в технической статье. Основным преимуществом алгоритма стала исключительная вычислительная эффективность: возможность работы на процессорах класса 286 при сохранении приемлемого качества речи (~6.4 кбит/с).

Настоящая статья представляет развитие этого алгоритма – метод попарных полусумм, который позволяет повысить эффективность сжатия на 30.1\% без увеличения вычислительной сложности. Работа организована следующим образом: раздел 2 описывает базовый алгоритм, раздел 3 – предлагаемое улучшение, раздел 4 – экспериментальные результаты, раздел 5 – обсуждение и выводы.

Базовый алгоритм L1 – линейного предсказания

Математическая основа

Пусть xᵢ – целочисленные значения речевого сигнала, aᵢ,ₖ –коэффициенты линейного предсказания. Определим ошибку предсказания:

| yi=xi-k=1nai,kxi-k | (1) |
| --- | --- |

Алгоритм минимизирует функционал:

| si=yi+Lk=1nai,k-ai-1,k | (2) |
| --- | --- |

где L – параметр регуляризации, контролирующий скорость изменения коэффициентов.

Из условия минимизации ∂sᵢ/∂aᵢ,ₖ = 0 получаем правила адаптации коэффициентов [1]:

| ai,k=ai-1,k, если maxxi-j<L для всех j ai,k=ai-1,k+ziXi, при k=K , где Xi=maxxi-k>L при k=K ai,k=ai-1,k, при k≠K если Xi>L zi=xi-k=1nai-1,kxi-k | (3) |
| --- | --- |

Величину zi округляют до целого числа Zi и передают ряд этих целых чисел Zi для дальнейшего кодирования без потерь (оптимальным) кодом Хаффмана, либо близким к нему по эффективности, упаковывают в последовательность байт и передают по каналу связи, либо записывают на носитель информации. Восстановление сигнала проводят в обратном порядке.

Свойства алгоритма

Эффективность: только одно обновление коэффициента за шаг

Lossless-свойство: точное восстановление xi из Zi

Целочисленность: все вычисления выполняются в целых числах

Низкая сложность: On операций на отсчет

Метод попарных полусумм

Основная идея

В базовом алгоритме предсказание вычисляется как:

| yi=k=1nai-1,kxi-k | (4) |
| --- | --- |

В предлагаемом методе вместо исходных значений xi-k используются предварительно обработанные значения x'i-k, полученные с помощью попарных полусумм:

| x'i=medianxi-j+ xi-(n-j+1)2:j=1,… n2 | (5) |
| --- | --- |

Здесь xi-k обозначает отсчёты, уже восстановленные декодером к моменту обработки i-го отсчёта. Поскольку декодер к шагу i уже восстановил xi-1, …, xi-n вычисление x'i идентично на стороне кодера и декодера.

Алгоритм предобработки

Для окна xi-1,…,xi-n формируются пары:

Теоретическое обоснование

Напишу

Модифицированный алгоритм

Напишу

Экспериментальные результаты

Методология

Напишу

Количественные результаты

Напишу

Качественный анализ

Напишу

Статистическая значимость

Напишу

Причины эффективности метода

Напишу

Практические применения

Напишу

Сравнение с существующими кодеками

Напишу

Благодарности:

Автор благодарит систему DeepSeek AI за помощь в формальной верификации алгоритма и анализе результатов.

ССЫЛКИ

- Курчанов А.Ф. Техническое описание алгоритма сжатия речи на основе L1 – метрики. Неопубликованная рукопись, 2006. 15~с. {(Содержит алгоритм, разработанный автором данной статьи в 1998 году)}.