|  | Развитие алгоритма L1 – линейного предсказания для речевого сжатия: от неопубликованных рукописей к улучшению на 30.1% |  |
| --- | --- | --- |

Курчанов А.Ф.

ФГУП ВНИИФТРИ, Россия

Аннотация. В 1998 году автором был разработан алгоритм линейного предсказания на основе L1 – метрики для сжатия речевых сигналов. Алгоритм был адаптирован для IP-телефонии и описан в технической статье 2006 года.

В настоящей работе представлено существенное усовершенствование алгоритма – метод попарных полусумм, который повышает эффективность

сжатия на 30.1\% при сохранении свойства сжатия без потерь и низких требований к вычислительным ресурсам. Экспериментально подтверждено

уменьшение дисперсии ошибки предсказания, повышение стабильности коэффициентов линейного предсказания и ускорение сходимости алгоритма.

Ключевые слова: L1 – метрика, линейное предсказание, сжатие речи без потерь, попарные полусуммы, адаптивная фильтрация, IP-телефония, вычислительная эффективность.

Введение.

В 1998 году автором был разработан алгоритм линейного предсказания

на основе L1 – метрики. Первоначальной задачей было сжатие речевых записей сказок для размещения на гибких дискетах (идея Е. Щепина), однако математическая основа – использование L1 – метрики вместо традиционной L2 – была предложена и реализована автором.

В 2006 году алгоритм был адаптирован для задач IP-телефонии и описан

в технической статье. Основным преимуществом алгоритма стала исключительная вычислительная эффективность: возможность работы на процессорах класса 286 при сохранении приемлемого качества речи (~6.4 кбит/с).

Настоящая статья представляет развитие этого алгоритма – метод попарных полусумм, который позволяет повысить эффективность сжатия на 30.1\% без увеличения вычислительной сложности. Работа организована следующим образом: раздел 2 описывает базовый алгоритм, раздел 3 – предлагаемое улучшение, раздел 4 – экспериментальные результаты, раздел 5 – обсуждение и выводы.

Базовый алгоритм L1 – линейного предсказания

Математическая основа

Пусть xᵢ – целочисленные значения речевого сигнала, aᵢ,ₖ –коэффициенты линейного предсказания. Определим ошибку предсказания:

| yi=xi-k=1nai,kxi-k | (1) |
| --- | --- |

Алгоритм минимизирует функционал:

| si=yi+Lk=1nai,k-ai-1,k | (2) |
| --- | --- |

где L – параметр регуляризации, контролирующий скорость изменения коэффициентов.

Из условия минимизации ∂sᵢ/∂aᵢ,ₖ = 0 получаем правила адаптации коэффициентов [1]:

| ai,k=ai-1,k, если maxxi-j<L для всех j ai,k=ai-1,k+ziXi, при k=K , где Xi=maxxi-k>L при k=K ai,k=ai-1,k, при k≠K если Xi>L zi=xi-k=1nai-1,kxi-k | (3) |
| --- | --- |

Величину zi округляют до целого числа Zi и передают ряд этих целых чисел Zi для дальнейшего сжатия информации без потерь и ее пере

где zᵢ = xᵢ - Σ aᵢ₋₁,ₖ xᵢ₋ₖ — сигнал, передаваемый декодеру.

Свойства алгоритма

Напишу

Основная идея

Напишу

Алгоритм предобработки

Напишу

Теоретическое обоснование

Напишу

Модифицированный алгоритм

Напишу

Экспериментальные результаты

Методология

Напишу

Количественные результаты

Напишу

Качественный анализ

Напишу

Статистическая значимость

Напишу

Причины эффективности метода

Напишу

Практические применения

Напишу

Сравнение с существующими кодеками

Напишу

Благодарности:

Автор благодарит систему DeepSeek AI за помощь в формальной верификации алгоритма и анализе результатов.

ССЫЛКИ

- Курчанов А.Ф. Техническое описание алгоритма сжатия речи на основе L1 – метрики. Неопубликованная рукопись, 2006. 15~с. {(Содержит алгоритм, разработанный автором данной статьи в 1998 году)}.